[image: image1.jpg]MuuucTepeTBo 0o6pazoBanns n nayku PecnyGamiku TaTapceran
TATIOY «Ka3zaHCKHH NOJHTEXHHYCCKHHE KOLIeIHOY .

COI'JIACOBAHO
3aMecTHTENDb

,mpemp/ano }%P/’ @
4 TH foses

« 3y g%(ﬂg 20{4r.

KoHTpONLHO- OlleHOYHBIE MATEPHAJIBI 0 AHCUHIIHAE
OI1.12 INMponecckl H aDAPATHI
HpOrpaMmsbl HOATOTOBKH CHENHATHCTOB CPEJHEro 38eHa N0 CHenHaLHOCTH:
15.02.01 MoHTaxK H TeXHHYECKAH IKCIUTyaTAllHA HPOMBINIICHHOr0
oGopynoBaHus (110 OTPACIAM)

PaccMOTpeHO Ha 3aceianiy
TPeMETHO-IAKIIOBOM KOMHCCHH
06menpodecCHOHANBHEIX TUCIHILTAH
TIpoToxomn Ne

or « 29 g%@ 20/9r.
Hpe‘;?e;;;r TIIK ?M«J%, L.,

Kasaus, 2071





Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки.

3. Контрольно-оценочные материалы. 

3.1. Текущий контроль.

            3.2. Промежуточная аттестация
	1.Общие положения

         КОМы разработаны на основе:

- ФГОС СПО по специальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

-основной профессиональной образовательной программы по ППССЗ  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);

-рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Процессы и аппараты Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.12 Процессы и аппараты.
          КОМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:

2. Показатели оценки результатов освоения    дисциплины, формы и методы контроля и оценки 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:


	

	
Таблица 1

	

	Результаты обучения: умения,

знания
Формы и методы контроля и оценки
31( общие закономерности и теоретические основы механических, гидромеханических, тепловых, массообменных и биотехнических процессов; 
Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. 

З2( ведущие тенденции развития и совершенствования агрегатов, машин и устройств, обеспечивающих ведение на современном уровне вышеперечисленные процессы; 
Устный опрос

Оценка выполнения самостоятельной работы.

З3 - способы интенсификации процессов;


Устный опрос

Оценка выполнения самостоятельной работы.

З4 - типы используемых процессов и аппаратов и области их применения;
Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. 

З5- современные методы определения свойств перерабатываемых продуктов необходимых для выбора и расчета процессов в аппаратах, аппаратов для построения технологической схемы; 
 Устный опрос

Оценка выполнения самостоятельной работы

З6-причины выхода процессов за регламентные нормы и методы предотвращения развития аварийных ситуаций для различных процессов .
Текущий контроль. Оценка выполнения самостоятельной работы. 

У1-разрабатывать и оптимизировать технологические процессы, оптимизировать режимы их работы;

 Оценка результатов практических  занятии№ 1. Изучение  конструкции машин для измельчения и сортирования. Выполнить расчет производительности и мощности машин для измельчения .
У2(разрабатывать программы испытания, планировать и проводить исследования машин, аппаратов, установок; 
Оценка результатов практических  занятии № 2 .Изучение  конструкции и  принципа работы прессуемого оборудования, применяемого в промышленности. Выполнить расчет производительности и мощности машин.
У3( анализировать и грамотно излагать результаты испытаний и исследований; 

Оценка результата практического  занятия№.5 Определение расхода абсорбента на проведение процесса по заданным условиям. Ознакомление с конструкциями абсорбентов тарельчатого и насадочного типа, абсорберов периодического и непрерывного действия, определение их основных размеров по заданным условиям
У4-производить расчет и масштабирование процессов для заданной производительности производства, свойств материалов и условий эксплуатации; 
Оценка результата практического  занятия №3Изучение устройств для фильтрования и центрифугирования. Расчет фильтрующей поверхности барабанного вакуум фильтра по заданным условиям. №4Тепловой расчет различных типов теплообменников по заданным условиям.
У5- разработать задание на систему аналитического контроля за ходом процесса с использованием инструментальных методов;

Оценка результата практического  занятия №4Тепловой расчет различных типов теплообменников по заданным условиям. №.5 Определение расхода абсорбента на проведение процесса по заданным условиям. Ознакомление с конструкциями абсорбентов тарельчатого и насадочного типа, абсорберов периодического и непрерывного действия, определение их основных размеров по заданным условиям.
У6-разработать требования для проектирования системы автоматической защиты и блокировок, обеспечивающих безопасную эксплуатацию аппаратуры      
Оценка результата практического  занятия №.5 Определение расхода абсорбента на проведение процесса по заданным условиям. Ознакомление с конструкциями абсорбентов тарельчатого и насадочного типа, абсорберов периодического и непрерывного действия, определение их основных размеров по заданным условиям.

	

	
	

	Результаты (ОК, ПК)

Формы и методы контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

оценка за:

- выступление на занятиях с сообщениями; 

- разработка мультимедийной презентации в составе творческой группы;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

оценка за:

- участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

- выступление на семинарах с сообщениями, рефератами;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях;
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

оценка за:

- выступление на занятиях с докладами; 

- содержание и оформление мультимедийной презентации;

- защита рефератов; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

оценка за:

- участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

- выступление на семинарах с сообщениями, рефератами;
ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

оценка за:

- участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
 оценка за:

-разработку мультимедийной презентации в составе творческой группы.

оценка за:

- выступление на занятиях с докладами и рефератами. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 
- оценка результатов практической работы; 

- оценка за: участие в рабочих группах по выполнению практических заданий; 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.
- наблюдение и оценка на практических занятиях.

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления.
- оценка устного ответа; 

- оценка результатов практической работы; 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

-наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе обучения; 

- оценка устного ответа;
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. 
- оценка за: участие в рабочих группах по выполнению практических заданий;

- оценка устного ответа.

	


3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1. Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Перечень заданий для текущего контроля знаний Тестовое задание№1
Вариант 1

1. Неиспарившаяся часть жидкости при дистилляции – это:
а) дистиллят;
б) кубовый остаток;
в) экстрагент;
г) азеотроп.
2. Установка для перемещения твердых материалов, где в качестве рабочего тела применяется вода, называется:
а) элеватор;
б) пневмотранспортная установка;
в) гидротранспортная установка;
г) электрокара.
3. Осаждение пылевых частиц, основанное на явлении ионизации газа, осуществляется:
а) в электрофильтрах;
б) в «мокрых» циклонах;
в) в пенных пылеуловителях;
г) в циклонах
4. Какая из формул является уравнением расхода:
а) V1S1 = V2S2;
б) Re = V d ρ/µ;
в) Qv = ν S;
г) p = F /S .
5. При движении газа через слой сыпучего материала происходит процесс:
а) псевдоожижение;
б) кавитация;
в) гидравлический удар;
г) барботажное перемешивание.
6. Обозначение параметра расход:
а) P;
б) L;
в) F;
г) Q.

7. Какой из перечисленных металлов относится к черным:
а) титан;
б) олово;
в) железо;
г) свинец.
8. Каким параметром характеризуется движение жидкостей:
а) скорость;
б) температура;
в) концентрация;
г) вязкость.
9. Единицы измерения давления:
а) Па;
б) м3/с;
в) м;
г) безразмерная величина.
10. Что представляет собой сплав меди с цинком:
а) хром;
б) сталь;
в) латунь;
г) чугун.
11. Получение продукта с заданным зернистым составом – это:
а) измельчение;
б) смешивание;
в) дробление;
г) сортировка.
12. Как называют гидравлические машины, предназначенные для передачи энергии потоку жидкости:
а) вентилятор;
б) компрессор;
в) насос;
г) гидроциклон.
13. Аппараты, в которых для разделения неоднородных газовых систем используют свойство смачиваемости твердых частиц, называют
а) циклоны;
б) фильтры;
в) скрубберы;
г) пылеосадители.
14. Как называется процесс передачи теплоты внутри тела от одних частиц к другим вследствие их движения и соударений:
а) теплопроводность;
б) конвекция;
в) теплопередача;
г) теплоотдача.
15. Как называется процесс удаления влаги из сыпучих, пастообразных, волокнистых материалов:
а) выпаривание;
б) сушка;
в) кристаллизация;
г) дистилляция.
16. Процесс разделения жидких смесей на дистиллят и кубовой остаток в результате противоточного взаимодействия жидкости и пара, называется:
а) ректификация;
б) дистилляция;
в) выпаривание;
г) адсорбция.
17. Какой из процессов не относится к процессам измельчения:
а) грохочение;
б) раздавливание;
в) раскалывание;
г) истирание.
18. Какая из формул является уравнением теплового баланса:
а) V1S1 = V2S2;
б) Re = V d ρ/µ;
в) Qv = ν S;
г)Q1=Q2+Qn .
19. Какое оборудование не используется для проведения механических процессов:
а) ректификационная колонна;
б) дробилка;
в) мельница;
г) ленточный транспортер.
20. Установка для перемещения твердых материалов, где в качестве рабочего тела применяется воздух, называется:
а) элеватор;
б) пневмотранспортная установка;
в) гидротранспортная установка;
г) электрокара.
Вариант 2
1. Какие соединения являются основой пластмассы:
а) мономеры;
б) полимеры;
в) наполнители;
г) отвердители.
2. Классификация под действием центробежных сил осуществляется:
а) в грохотах;
б) в классификаторах;
в) в гидроциклонах;
г) в дробилках.
3. Объем жидкости, подаваемый насосом в напорный трубопровод в единицу времени - это:
а) напор;
б) подача;
в) расход;
г) мощность.
4. Взвесь мельчайших капелек одной жидкости в другой, называется:
а) суспензия;
б) растворитель;
в) эмульсия;
г) осадитель.
5. Процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров называется:
а) кристаллизация;
б) нагревание;
в) выпаривание;
г) экстракция.
6. Какой из процессов не относится к массообменным:
а) абсорбция;
б) десорбция;
в) кристаллизация;
г) выпаривание.
7. При проведении какого процесса поглощаемый компонент образует с абсорбентом химическое соединение:
а) десорбция;
б) абсорбция;
в) хемосорбция;
г) адсорбция.
8. Аппараты, в которых осуществляется теплообмен между греющей и нагреваемой средами:
а) барботажная колонна;
б) абсорбер;
в) теплообменник;
г) ректификационная колонна.
9. Вещество, изменяющее скорость химической реакции:
а) экстракт;
б) дистиллят;
в) катализатор;
г) стабилизатор.
10. Аппараты, в которых проводят химические реакции:
а) дегазатор;
б) абсорбер;
в) химический реактор;
г) теплообменник.
11. Какой из перечисленных материалов относится к неметаллам:
а) асбест;
б) медь;
в) алюминий
г) никель.
12. Реакции, протекающие в однофазной системе:
а) гетерогенные;
б) гомогенные;
в) каталитические;
г) некаталитические.
13. Удельная энергия, сообщенная жидкости в насосе - это:
а) напор;
б) расход;
в) КПД;
г) подача.
14. Взвесь мельчайших твердых частиц в жидкости, называется:
а) суспензия;
б) растворитель;
в) эмульсия;
г) осадитель.
15. Процесс расширения газа при прохождении его через сужающее устройство в результате чего давление газа снижается:
а) дегазация;
б) крекинг;
в) дросселирование;
г) десорбция.
16. Процесс выделения поглощенного компонента из раствора:
а) десорбция;
б) абсорбция;
в) хемосорбция;
г) адсорбция.
17. Абсорбент – это:
а) газообразный поглотитель;
б) жидкий поглотитель;
в) твердый поглотитель;
г) парогазовый поглотитель.
18. Какой из аппаратов является аппаратом для проведения механических процессов:
а) абсорбер;
б) кристаллизатор;
в) компрессор;
г) транспортер.
19. Какой аппарат не входит в схему установки для простой перегонки:
а) перегонный куб;
б) конденсатор - холодильник;
в) сборник дистиллята;
г) кристаллизатор.
20. Бинарные смеси содержат:
а) 2 компонента;
б) 3 компонента;
в) 5 компонентов;
г) множество компонентов.
Вариант 3
1. Укажите металл, который отличается низкой температурой плавления и малой прочностью:
а) хром;
б) медь;
в) олово;
г) цинк.
2. Как называется процесс многократного разрушения твердого тела на части под действием внешних сил:
а) измельчение;
б) отстаивание;
в) фильтрование;
г) центрифугирование.
3. При понижении давления на входе в насос до давления насыщенных паров возникает явление:
а) гидравлического удара;
б) кавитации;
в) гидравлического сопротивления;
г) псевдоожижения.
4. Процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки – это:
а) флокуляция;
б) фильтрование;
в) осаждение;
г) коагуляция.
5. Какой из процессов не относится к массообменным:
а) выпаривание;
б) десорбция;
в) кристаллизация;
г) абсорбция.
6. Как называется насыщенный водяной пар, если при использовании его в качестве теплоносителя, обогрев осуществляется через теплопередающую поверхность:
а) глухой пар;
б) острый пар;
в) конденсат
г) перегретый пар;
7. Процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых пористых материалов избирательно действующими растворителями – это:
а) ректификация;
б) экстракция;
в) выпаривание;
г) кристаллизация.
8. Какой из процессов не относится к тепловым:
а) нагревание;
б) охлаждение;
в) кристаллизация;
г) конденсация.
9. Сушка - это:
а) процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых пористых материалов избирательно действующими растворителями;
б) процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки
в) процесс поглощения компонентов из газовой или жидкой фазы твердым поглотителем:
г) процесс удаления влаги из различных материалов
10. Какой из процессов относится к гидромеханическим:
а) перемещение, сжатие и разрежение газов
б) десорбция;
в) кристаллизация;
г) выпаривание.
11. Какой из перечисленных материалов не относится к пластмассам:
а) винипласт;
б) асбест;
в) тефлон;
г) полистирол.
12. Приборы для измерения давления - это:
а) манометр;
б) психрометр;
в) термометр;
г) ротаметр.
13. Единица измерения давления – это:
а) Па;
б) м3;
в) м2 /с;
г) кг/м3 .
14. Какие параметры не характеризуют работу насоса:
а) напор;
б) подача;
в) мощность;
г) концентрация перекачиваемой жидкости.
15. Для ускорения разделения жидких неоднородных систем методом осаждения используют:
а) фильтр-пресс;
б) центрифуги;
в) гидроциклоны;
г) скрубберы.
16. В каких реакторах отсутствует теплообмен с окружающей средой:
а) в реакторах смешения;
б) в реакторах адиабатического действия;
в) в реакторах вытеснения;
г) в реакторах изотермического действия.
17. Как называется процесс поглощения компонентов из газовой или жидкой фазы твердым поглотителем:
а) абсорбция;
б) адсорбция;
в) десорбция;
г) хемосорбция.
18. Процесс выделения твердого растворенного вещества из раствора или твердой фазы при затвердевании:
а) ректификация;
б) охлаждение;
в) выпаривание;
г) кристаллизация.
19. Выберите тепловой процесс:
а) перегонка;
б) перемешивание;
в) выпаривание;
г) измельчение.
20. Процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров:
а) кристаллизация;
б) конденсация;
в) выпаривание;
г) классификация.
Вариант 4
1. Материал, получаемый посредством вулканизации каучука - это:
а) пластмасса;
б) стекло;
в) асбест;
г) резина.
2. Единица измерения давления – это:
а) Па;
б) м3;
в) м2 /с;
г) кг/м3 .
3. Какие насосы относятся к объемным:
а) роторные;
б) центробежные;
в) осевые;
г) вихревые.
4. В каких аппаратах происходит процесс разделения неоднородных жидких систем под действием центробежных сил:
а) в скрубберах;
б) в центрифугах;
в) в фильтрах;
г) в дезинтеграторах.
5. Что такое выпаривание:
а) процесс выделения твердого растворенного вещества из раствора;
б) процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или парогазовых смесей жидкими растворителями;
в) процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров;
г) процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки.
6. В каких реакторах отсутствует теплообмен с окружающей средой:
а) изотермического действия;
б) адиабатического действия;
в) изотермического действия;
г) с промежуточным тепловым режимом.
7. Процесс извлечения одного или нескольких компонентов из растворов или твердых пористых материалов избирательно действующими растворителями – это:
а) ректификация;
б) экстракция;
в) выпаривание;
г) кристаллизация.
8. Для разделения неоднородных газовых систем применяют:
а) скруббер;
б) экстрактор;
в) реактор;
г) кристаллизатор.
9. Перемещение жидкостей осуществляют с помощью:
а) компрессора;
б) насоса;
в) теплообменника;
г) реактора
.
10. К параметрам работы насоса не относятся:
а) мощность;
б) напор;
в) подача;
г) флегмовое число.
11. Разрушение конструкционного материала в результате воздействия агрессивной среды называется:
а) закалка;
б) коррозия;
в) вулканизация;
г) полимеризация.
12. Что называется гидростатическим давлением:
а) избыточное давление;
б) суммарную внешнюю силу, являющуюся результатом действия поверхностных и массовых сил на единицу площади поверхности;
в) давление на поверхности жидкости;
г) парциальное.
13. Для измерения расхода применяют:
а) диафрагму;
б) манометр;
в) термопару;
г) уровнемер.
14. В каких аппаратах происходит процесс разделения неоднородных жидких систем при помощи пористых перегородок:
а) в скрубберах;
б) в центрифугах;
в) в фильтрах;
г) в дезинтеграторах.
15. В каких аппаратах не происходит процесс разделения неоднородных газовых систем:
а) в пенных пылеуловителях;
б) в электрофильтрах;
в) в скрубберах;
г) в элеваторах.
16. Процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или парогазовых смесей жидкими поглотителями:
а) абсорбция;
б) десорбция;
в) ректификация;
г) кристаллизация.
17. Для каких реакторов характерно постоянство температуры в реакционном объеме:
а) для реакторов адиабатического действия;
б) для реакторов изотермического действия;
в) для реакторов с промежуточным тепловым режимом;
г) для реакторов смешения.
18. Отношение расхода флегмы к расходу дистиллята – это:
а) число тарелок;
б) число Рейнольдса;
в) флегмовое число;
г) напор.
19. Сушка, осуществляемая с помощью горячего воздуха или дымовых газов:
а) конвективная;
б) сублимационная;
в) контактная;
г) радиационная.
20. Для ускорения разделения жидких неоднородных систем методом осаждения используют аппараты:
а) компрессоры;
б) гидроциклоны;
в) насосы;
г) реакторы.
Вариант 5
1. Какой из перечисленных процессов не относится к механическим:
а) сжатие и разрежение газов;
б) измельчение;
в) классификация;
г) транспортирование.
2. Количество жидкости, проходящей через данное сечение потока в единицу времени:
а) уровень;
б) расход;
в) напор;
г) подача.
3. Реакции, протекающие с выделением теплоты, называются:
а) гетерогенные;
б) гомогенные;
в) каталитические;
г) экзотермические
4. Машины для транспортирования газа, создания в нем повышенного давления или наоборот понижения давления, называют:
а) насосы;
б) компрессоры;
в) пневмотранспортные установки;
г) гидроциклоны.
5. Перемешивающее устройство, используемое для приготовления суспензий:
а) лопастная мешалка;
б) винтовая мешалка;
в) турбинная;
г) якорная.
6. Чередование процессов испарения и конденсации с целью разделения смеси на чистые компоненты называют:
а) экстракция;
б) кристаллизация;
в) выпаривание;
г) ректификация.
7. Вещества, которые изменяют скорость химической реакции, но при этом не меняют свой химический состав, называются:
а) антиоксиданты;
б) индикаторы;
в) катализаторы;
г) адсорбенты.
8. Приборы для измерения давления:
а) диафрагма;
б) манометр;
в) уровнемер;
г) термопара.
9. Процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки:
а) центрифугирование;
б) фильтрование;
в) коагуляция;
г) осаждение.
10. Для мокрого способа очистки газов применяют :
а) фильтры;
б) отстойники;
в) скрубберы;
г) реакторы.
11. Какие транспортеры применяют для перемещения сыпучего материала, нагретого до высокой температуры:
а) ленточные;
б) скребковые;
в) винтовые;
г) цепные.
12. Реакции, протекающие с поглощением теплоты, называются:
а) гетерогенные;
б) гомогенные;
в) каталитические;
г) эндотермические
13. Объем жидкости, подаваемой в напорный трубопровод в единицу времени:
а) уровень;
б) расход;
в) напор;
г) подача.
14. Какие насосы не относятся к лопастным:
а) центробежные;
б) поршневые.
в) осевые;
г) вихревые;
15. Процесс перемешивания жидкости поднимающимися в ней пузырьками газа называется:
а) гидравлический удар;
б) барботажное перемешивание;
в) упругие колебания;
г) псевдоожижение
16. Неиспарившаяся часть жидкости при дистилляции – это:
а) дистиллят;
б) кубовый остаток;
в) экстрагент;
г) азеотроп.
17. Восстановление активности катализатора – это:
а) дегидратация;
б) дегидрирование;
в) регенерация;
г) стабилизация.
18. Количество теплоты, отбираемой от охлаждаемой среды в единицу времени – это:
а) теплопроводность;
б) конвекция;
в) теплоотдача;
г) холодопроизводительность.
19. Разделение смесей компонентов, имеющих близкие температуры кипения, осуществляется:
а) экстрактивной ректификацией;
б) дегидрированием;
в) фильтрованием;
г) стабилизация.
20. К стадиям кристаллизации не относится:
а) собственно кристаллизация;
б) коагуляция;
в) отделение кристаллов от маточного раствора;
г) промывка и сушка кристаллов.
Ключ к тестам
вопроса
1 вариант

2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант
1
В
Б
В
Г
А
2
В
В
А
А
Б
3
А
Б
Б
А
Г
4
В
В
Б
Б
Б
5
А
В
А
В
А
6
В
Г
А
Б
Г
7
Б
В
Б
Б
В
8
А
В
В
А
Б
9
А
В
Г
Б
Б
10
В
В
А
Г
В
11
Г
А
Б
Б
Г
12
В
Б
А
Б
Г
13
В
А
А
А
Г
14
А
А
Г
В
Б
15
Б
В
В
Г
Б
16
А
А
Б
А
Б
17
А
Б
Б
Б
В
18
Г
Г
Г
В
Г
19
А
Г
В
А
А
20
Б
А
В
Б
Б

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы  по итоговой оценке дисциплины.
Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации (экзамен)   по дисциплине  ОП.12 Процессы и аппараты.

1.Классификация и характеристика основных процессов и аппаратов пищевой технологии. Основные законы процессов пищевой технологии. 
2.Материальные и энергетические балансы, скорость протекания и кинетические закономерности процессов. Основы теории подобия. 
3.Основные структурно-механические, гидромеханические, теплофизические и физико-химические свойства сырья полуфабрикатов и продуктов.
4.Требования, предъявляемые к аппаратам: эксплуатационные, конструктивные, экологические, эстетические, техники безопасности и промышленной санитарии. 
5.Способы измельчения, их классификация и характеристика в зависимости от свойств материалов. 
6.Физические основы дробления и резания. Расход энергии на измельчение по закону Л. А. Ребиндера. 
7.Устройство и принцип работы дробилок, мельниц, резок, терок. Расчетные формулы для определения производительности и расхода энергии.
8.Эффективность измельчения. Требования, предъявляемые к измельчающим машинам. 

9.Сравнение и выбор измельчающих машин. Регулируемые параметры процессов измельчения.
10.Устройство и принцип работы триеров. Магнитная сепарация. 
11. Классификация способов обработки материалов пищевых производств прессованием, их характеристика. 
12.Основные теории прессования капиллярно-пористых материалов для формирования и отжатия жидкости. 

13.Устройство и принцип работы шнекового пресса, определение его производительности. 

14. Прессы для формирования пластических материалов. Нагнетающие, закаточные и штампующие их устройства и принцип работы. 

15.Взаимосвязь параметров процессов обработки материалов давлением. 

16. Классификация и характеристика жидкостных и газовых неоднородных систем, и методов их разделения. Гравитационные осаждения. 

17.Методика расчета скорости осаждения частиц. Осаждение частиц в поле силы тяжести. Отстойники. их виды, принцип действия устройства и работа. 

18.Осаждение частиц в поле действия центробежной силы. Фактор разделения и скорость центробежного осаждения.

19.Теоретические основы разделения суспендий в гидроциклонах и эмульсий в тарельчатых сепараторах.

20. Фильтрование. Виды и характеристика фильтрующих перегородок вспомогательных материалов и осадков. 

21.Фильтрование под действием перепада давления. Определение скорости и продолжительности фильтрования. Характеристика процесса.

22.Центрифуги. Обратный осмос и ультрафильтрация.

23. Общая характеристика процессов отчистки воздуха и газов. Механическая очистка воздуха и газов. Теория центробежного осаждения частиц в циклоне: определение продолжительности осаждения.

24.СкрубберВентури и пенные пылеуловители их устройство и принцип действия.

25. Характеристика процессов перемешивания и смешивание. Эффективность перемешивание. Механическое перемешивание: лопастные, пропеллерные, турбинные мешалки, их устройство и работа. 

26.Циркулярное и поточное перемешивание. Пневматическое перемешивание и аэрация. 

27. Общая характеристика тепловых процессов. Основные критерии теплового подобия, их физический смысл. Основное уравнение теплопередачи. 

28.Хладоносители , их виды и характеристика.

29. Теоретические основы высокотемпературной пастеризации и стерилизации. Оптимальные условия проведения процессов пастеризации и стерилизации при получении продуктов высокого качества.

30. Общая характеристика процессов выпаривания. Изменение свойств растворов при сгущении. Методы выпаривания.

31. Однокорпусные и многокорпусные выпарные установки. Материальные и тепловые расчеты многокорпусных установок. Обоснование выбора оптимального числа корпусов на установке. 

32. Общая характеристика процесса и методов конденсации. Поверхностные конденсаторы, их виды, устройство, принцип работы и тепловой расчет. Расчет барометрического конденсата.

33. Конденсаторы смешения их виды, устройства и принцип работы. Пути совершенствования процесса конденсации.

34. Основы получения искусственного холода. Классификация холодильных машин. 

35. Типы компрессоров, испарителей, их устройство и принцип работы. Вспомогательное оборудование холодильных установок.

36. Общие сведения о процессах массопередачи. Способы выражения состава фаз. Равновесие, между фазами. Основное уравнение массопередачи. 

37. Характеристика и физические основы процесса. Закон Генри. Материальный баланс и уравнение рабочей линии процесса. 

38.Определение расхода абсорбента. Определение коэффициентов массопередачи и массоотдачи при абсорбции. Схемы аппаратов для прямоточной и противоточной абсорбции.

39. Движущая сила процесса абсорбции. Тарельчатые и насадочные абсорберы, принцип их устройства и работы. Гидравлическое сопротивление тарелок и насадок.

40. Общие сведения о перегонке и ректификации. Теоретические основы перегонки. 

42.Классификация бинарных смесей. Состав равновесных фаз. Закон Д.П.Коновалова, Рауля. 

43.  Устройство ректификационных колонн. Тарелки, насадки. Перегонка под вакуумом. Азеотропная и экстрактивная ректификация.

44. Общие сведения об адсорбции. Физические основы процесса. Изотермы адсорбции. 

45.Абсорбенты, их виды и характеристика. Материальный баланс и движущая сила процесса. Десорбция. Массопередачи при адсорбции.

46. Общие сведения о процессе. Классификация действия экстрагирования. Экстракция веществ из твердых тел. 

47.Аппараты для экстракции веществ из твердых тел, их виды, устройство и принципы работы. Материальный и тепловой баланс экстракторов. 

48. Теоретические основы процесса сушки. Способы сушки. Классификация сушилок.

49. Общие сведения о процессе кристаллизации. Теоретические основы процесса. Растворимость твёрдых веществ. Способы получения пересыщенных растворов. Процессы образования центров кристаллизации. 

50. Классификация методов кристаллизации. Аппараты для кристаллизации, устройство и принцип работы.

Практические задания
Задание № 1. Определить продолжительность фильтрования 10 дм 3
жидкости через    1м 2 фильтра, если при предварительном испытание фильтра с 1 м 3  через 
2,25 мин. и 3дм3  через 14,5 мин после начала фильтрования.
Задание №2 До  какой  температуры  было нагрето  вещество  массой  300  г  с 

начальной  температурой  30 C( ,  если  затрачено  на  нагрев  24,6  кДж  теплоты. Удельная теплоёмкость вещества 4100 Дж/кгградус

(
Задание №3Аппарат, диаметром 1,4 м и высотой 6 м, покрыт слоем изоляции из 

асбеста  толщиной  80  мм.  Температура  стенки  аппарата  140°С,  наружной 

поверхности изоляции 30°С. Определите потери тепла через слой изоляции.
Задание №4В холодильнике требуется охладить водой от t= 90°С до t = 40°С;10 т/ч  нефтепродукта.  Начальная t°  охлаждающей  воды    25°С,  конечная 35°С. Удельная теплоемкость воды 4

190 Дж/кг·к, удельная теплота нефтепродукта 3350 Дж/кг·к. Определите

тепловую нагрузку и расход воды.
Задание №5 Какое количество тепла требуется, чтобы нагреть 200 г воды на 10°с.

Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/кгК.
Задание№6 Вычислить  коэффициент теплопроводности при 0C( для газовой смеси состава: Н2-50%, СО-40%, N2-10 % (по объёму)
Задание№7Определить  КПД  насосной  установки.  Насос  подает  380  л/мин,  мазута 

Относительной  плотности  0,9.  Полный  напор  30,8  м.  Потребляемая  двигателем 

мощность 2,5кВт.
Задание№8 Производительность  насоса  14л/с  жидкости  относительной  плотности 1,16.  Полный  на

пор  58м,КПД  насоса  0,64,КПД  передачи  0,97,  КПД электродвигателя 0,95. Определить

мощность.

Задание№9 По трубам одноходного трубообменника(число труб 64) диаметром 42x2 мм проходит азот со скоростью 5м/с при температуре 60 С и Рнаном. =2,2 кгс/см2, Ратм.= 730 мм.рт.ст. Определить:массовый расход и объемный расход.
Заданин№10 Поршневой насос подает 430 л/мин, жидкости. Опр. число оборотов, если 

диаметр поршня 16см, ход поршня 20 см

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»



	Экзаменационный билет №  1

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Классификация и характеристика основных процессов и аппаратов пищевой технологии. Основные законы процессов пищевой технологии. 

2.Материальные и энергетические балансы, скорость протекания и кинетические закономерности процессов. 
Преподаватель ______________


	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  2

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Эффект разделения неоднородных систем.

2. Группы процессов. Их характеристика.

Преподаватель ______________




	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  3

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1Основные структурно-механические, гидромеханические, теплофизические и физико-химические свойства сырья полуфабрикатов и продуктов.

2..Требования, предъявляемые к аппаратам: эксплуатационные, конструктивные, экологические, эстетические, техники безопасности и промышленной санитарии. 

Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  4

ОП.12 Процессы и аппараты.

	Преподаватель ______________


	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  5

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Способы измельчения, их классификация и характеристика в зависимости от свойств материалов. 
2.Устройство и принцип работы триеров. Магнитная сепарация. 

Преподаватель ______________




	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  6

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Абсорбция. Виды абсорбентов.
2. Физические основы дробления и резания. Расход энергии на измельчение по закону Л. А. Ребиндера. 

Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  7

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Требования ,  предъявляемые к аппаратам. 

2.  Осаждение под действием центробежной силы.                                  

                                                                                         Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  8

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Осаждение в поле сил тяжести (отстаивание).
2. Эффективность измельчения. Требования, предъявляемые к измельчающим машинам
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  9

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Сравнение и выбор измельчающих машин. Регулируемые параметры процессов измельчения. 

 2. Неоднородные системы и их характеристика.
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  10

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Классификация способов обработки материалов пищевых производств прессованием, их характеристика.
2. Устройство и принцип работы дробилок, мельниц, резок, терок. Расчетные формулы для определения производительности и расхода энергии.

Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  11 

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Основные теории прессования капиллярно-пористых материалов для формирования и отжатия жидкости. 

2.Устройство и принцип работы шнекового пресса, определение его производительности. 

Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  12

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Классификация и характеристика жидкостных и газовых неоднородных систем, и методов их разделения. Гравитационные осаждения.
2. Прессы для формирования пластических материалов. Нагнетающие, закаточные и штампующие их устройства и принцип работы.
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  13

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Взаимосвязь параметров процессов обработки материалов давлением. 
2. Методика расчета скорости осаждения частиц. Осаждение частиц в поле силы тяжести.. 
                                                                              Преподаватель ______________




	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  14

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Отстойники. их виды, принцип действия устройства и работа 
2. Фильтрование. Виды и характеристика фильтрующих перегородок вспомогательных материалов и осадков.
 Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  15

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Осаждение частиц в поле действия центробежной силы. Фактор разделения и скорость центробежного осаждения.
2. Скруббер Вентури и пенные пылеуловители их устройство и принцип действия.

Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  16

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Фильтрование под действием перепада давления. Определение скорости и продолжительности фильтрования. Характеристика процесса.
2. Классификация методов кристаллизации. Аппараты для кристаллизации, устройство и принцип работы.
Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  17

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1Общие сведения о процессе кристаллизации. Теоретические основы процесса. Процессы образования центров кристаллизации.

2. Аппараты для экстракции веществ из твердых тел, их виды, устройство и принципы работы. Материальный и тепловой баланс экстракторов.

Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  18

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Растворимость твёрдых веществ. Способы получения пересыщенных растворов.
2. Абсорбенты, их виды и характеристика. Материальный баланс и движущая сила процесса. Десорбция. Массопередачи при адсорбции.
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  19

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Характеристика процессов перемешивания и смешивание. Эффективность перемешивание. Механическое перемешивание: лопастные, пропеллерные, турбинные мешалки, их устройство и работа.

2. Центрифуги. Обратный осмос и ультрафильтрация.

Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  20

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Теоретические основы разделения суспензий в гидроциклонах и эмульсий в тарельчатых сепараторах.

2. Циркулярное и поточное перемешивание. Пневматическое перемешивание и аэрация
 Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  21

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Общая характеристика тепловых процессов. Основные критерии теплового подобия, их физический смысл. Основное уравнение теплопередачи. 

2.Хладоносители , их виды и характеристика
Преподаватель ______________



	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  22

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Теоретические основы высокотемпературной пастеризации и стерилизации. Оптимальные условия проведения процессов пастеризации и стерилизации при получении продуктов высокого качества.
2. Устройство ректификационных колонн. Тарелки, насадки. Перегонка под вакуумом. Азеотропная и экстрактивная ректификация
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  23

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Общие сведения об адсорбции. Физические основы процесса. Изотермы адсорбции. 
2. Однокорпусные и многокорпусные выпарные установки. Обоснование выбора оптимального числа корпусов на установке.
                                                                            Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  24

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Общая характеристика процессов выпаривания. Изменение свойств растворов при сгущении. Методы выпаривания.
2. Конденсаторы смешения их виды, устройства и принцип работы. Пути совершенствования процесса конденсации.
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  25

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Общая характеристика процесса и методов конденсации. Поверхностные конденсаторы, их виды, устройство, принцип работы и тепловой расчет. 
2. Общая характеристика процессов отчистки воздуха и газов. Механическая очистка воздуха и газов. Теория центробежного осаждения частиц в циклоне: определение продолжительности осаждения.
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  26

ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Теоретические основы процесса сушки. Способы сушки. Классификация сушилок.
2. Основы получения искусственного холода. Классификация холодильных машин. 

Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  27
ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Типы компрессоров, испарителей, их устройство и принцип работы. Вспомогательное оборудование холодильных установок 

2. Классификация бинарных смесей. Состав равновесных фаз. Закон Д.П.Коновалова, Рауля.
Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  28
ОП.12 Процессы и аппараты.

	1. Общие сведения о перегонке и ректификации. Теоретические основы перегонки. 
2. Движущая сила процесса абсорбции. Тарельчатые и насадочные абсорберы, принцип их устройства и работы. Гидравлическое сопротивление тарелок и насадок.

Преподаватель ______________

	ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

	Экзаменационный билет №  29
ОП.12 Процессы и аппараты.

	1.Общие сведения о процессе. Классификация действия экстрагирования. Экстракция веществ из твердых тел. 

2.Характеристика и физические основы процесса. Закон Генри. Материальный баланс и уравнение рабочей линии процесса.

Преподаватель ______________


Задание № 1. Какое количество тепла требуется, чтобы нагреть 200 г воды на 10°с.

Удельная теплоемкость воды 4190 Дж/кгК.
Задание №2 Поршневой насос подает 430 л/мин, жидкости. Опр. число оборотов, если 

диаметр поршня 16см, ход поршня 20 см

(Задание №3Аппарат, диаметром 1,4 м и высотой 6 м, покрыт слоем изоляции из 

асбеста  толщиной  80  мм.  Температура  стенки  аппарата  140°С,  наружной 

поверхности изоляции 30°С. Определите потери тепла через слой изоляции.
Задание №4В холодильнике требуется охладить водой от t= 90°С до t = 40°С;10 т/ч  нефтепродукта.  Начальная t°  охлаждающей  воды    25°С,  конечная 35°С. Удельная теплоемкость воды 4

190 Дж/кг·к, удельная теплота нефтепродукта 3350 Дж/кг·к. Определите

тепловую нагрузку и расход воды.

Задание №5 Определить продолжительность фильтрования 10 дм 3
жидкости через    1м 2 фильтра, если при предварительном испытание фильтра с 1 м 3  через 
2,25 мин. и 3дм3  через 14,5 мин после начала фильтрования.
Задание№6 Вычислить  коэффициент теплопроводности при 0C( для газовой смеси состава: Н2-50%, СО-40%, N2-10 % (по объёму)
Задание№7Определить  КПД  насосной  установки.  Насос  подает  380  л/мин,  мазута 

Относительной  плотности  0,9.  Полный  напор  30,8  м.  Потребляемая  двигателем 

мощность 2,5кВт.
Задание№8 Производительность  насоса  14л/с  жидкости  относительной  плотности 1,16.  Полный  на

пор  58м,КПД  насоса  0,64,КПД  передачи  0,97,  КПД электродвигателя 0,95. Определить

мощность.

Задание№9 По трубам одноходного трубообменника(число труб 64) диаметром 42x2 мм проходит азот со скоростью 5м/с при температуре 60 С и Рнаном. =2,2 кгс/см2, Ратм.= 730 мм.рт.ст. Определить:массовый расход и объемный расход.

Заданин№10 До  какой  температуры  было нагрето  вещество  массой  300  г  с 

начальной  температурой  30 C( ,  если  затрачено  на  нагрев  24,6  кДж  теплоты. Удельная теплоёмкость вещества 4100 Дж/кгградус

Критерии оценки освоения  дисциплины : 

При  устном ( письменном) ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, 
преподавателя.
«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Допускает незначительные ошибки при  изложении  материала своими словами.
«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
Оценки выставляются в ведомость.

PAGE  
1

