МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

НП «Совет директоров образовательных учреждений СПО РТ»

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Казанский политехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

____________Р.Р. Ахмадеев

«___»______________2024 г.

Фонд оценочных средств

Республиканского конкурса профессионального мастерства

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций «Лучший по профессии» по профессии «Токарь»

Казань, 2024 г.

Разработчики ФОС:

Корнилова Н.Г.

Кабанова О.В.

Раков В.П.

Садыкова Л.Т.

Рассмотрен на заседании педагогического совета от 31.01.2024 г., протокол №1.

Содержание

- Спецификация Фонда оценочных средств.

1.1. Назначение Фонда оценочных средств

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств

- Паспорт задания «Тестирование»

- Паспорт практического задания

- Оценочные средства

- Методические материалы. Информационное обеспечение

3. ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

- Спецификация Фонда оценочных средств

  - Назначение Фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций «Лучший по профессии» по профессии «Токарь»  (далее - Конкурс).

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения Конкурса, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения проведения Конкурса.

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и процедур, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников Конкурса.

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные процедуры в рамках Конкурса:

процедура определения результатов участников, выявления победителя Конкурса (первое место) и призеров (второе и третье места);

процедура определения победителей в дополнительных номинациях.

  - Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств

Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих документов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказа Минпросвещения России от 24.08.2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21.09.2022 г., регистрационный №70167);

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1555 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением";

приказа Министерства труда и социальной защиты от 2 июня 2021 года N 364н "Об утверждении профессионального стандарта "Токарь".

приказа Министерства труда и социальной защиты от 22 апреля 2015 г. N 239н "Об утверждении профессионального стандарта "Станочник широкого профиля".

2. Паспорт задания «Тестирование»

Теоретическая часть - тестовое задание из 30 вопросов по дисциплинам общепрофессионального цикла. Время тестирования - 45 минут, теоретическая часть оценивается 30 баллами (1 балл за каждый правильный ответ).

Таблица 1

Актуализация задания

| № п\п | Наименование темы вопросов |
| --- | --- |
| 1. | Технические измерения |
| 2. | Техническая графика |
| 3. | Основы материаловедения |
| 4. | Технология обработки на металлорежущих станках |
| 5. | Охрана труда |

Таблица 2

Алгоритм формирования содержания задания

| № п\п | Наименование темы вопросов | Кол- во вопро про- сов | Формат вопросов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выбор ответа | От крытая форма | Вопрос на соответствие | Вопрос на уста- новле- ние послед. | Макс. балл |
| 1. | Технические измерения | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | Техническая графика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | Основы материаловедения | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | Технология обработки на металлорежущих станках | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5. | Охрана труда | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | ИТОГО: | 30 | 30 |  |  |  | 30 |

Таблица 3

Структура оценки тестового задания

| № п\п | Наименование темы вопросов | Количество вопросов | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технические измерения | 5 | 5 |
| 2. | Техническая графика | 5 | 5 |
| 3. | Основы материаловедения | 5 | 5 |
| 4. | Технология обработки на металлорежущих станках | 10 | 10 |
| 5. | Охрана труда | 5 | 5 |
|  | ИТОГО: | 30 | 30 |

3. Паспорт практического задания

Таблица 4

Актуализация задания

| № п/п | Характеристики ФГОС СПО | Характеристики профессионального стандарта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 15.02.08 Технология машиностроения | Профессиональный стандарт "Станочник широкого профиля" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 апреля 2015 г. N 239н) |
| 2. | ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих МДК.04.01 Теоретическая подготовка по профессии 18809 Станочник широкого профиля | Уровень квалификации 2 |
| 3. | ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. | Изготовление деталей |

Практическая часть конкурса  включает проверку общих и профессиональных компетенций обучающихся, приобретенных во время прохождения учебной практики  при изучении ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, соблюдение норм и правил охраны труда при изготовлении детали.

Практическое задание выполняется на токарно-винторезном станке марки -1К625Д.  При выполнении практической части Конкурса всем участникам предоставляются равноценные рабочие места. На подготовку выполнения конкурсного задания отводится 1 час, выполнение задания – 2,5 часа. Практическая часть оценивается 70 баллами (перевод осуществляется по поправочному  k=0,7).

В критерии оценки входят: организация рабочего места, правильность применения трудовых приемов, соблюдение технологического процесса, качество выполнения работы, выполнение нормы времени, соблюдение правил техники безопасности. С критериями оценок участник должен быть ознакомлен перед началом конкурса.

Перед выполнением практического задания проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда, ознакомление конкурсантов с рабочими местами и техническим оснащением. Для проведения организационно-ознакомительных мероприятий выделяется дополнительное время.

Практическое задание участники выполняют согласно очередности, определенной по жеребьевке.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ЗАДАНИЕ № 1 Тестирование

Время, отводимое на выполнение задания - 45 мин.

Максимальное количество баллов - 30 баллов.

Задача 1. Ответьте на вопросы тестового задания.

Условия выполнения задания

- задание выполняется в форме компьютерного тестирования;

- при выполнении тестового задания участнику Конкурса предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям;

- задание выполняется в учебном кабинете, оснащенном компьютерами;

- набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, выбранных участником, сохраняется на сервере.

Технические измерения

1. Номинальный размер представляет собой:

а)	размер, полученный конструктором в результате расчетов;

б)	размер, полученный в результате изготовления детали;

в)	размер, полученный после сборки.

2.Что называется допуском:

а)	разность между наибольшим и наименьшим предельными отклонениями;

б)	разность между наибольшим предельным и номинальным размерами

в)	наименьший предельный размер.

3.Посадки условно разделены:

а)	с зазором, подвижные, неподвижные;

б)	с натягом, с зазором, переходные;

в)	неподвижные, с натягом, переходные.

4. Что относится к допускам  формы:

а)	нецилиндричности;

б)	непараллельность;

в)	отклонение наклона.

5. Размер установленным конструктором, от которого ведется отсчет предельных размеров:

а)	действительный;

б)	наибольший предельны;

в)	номинальный.

6. Зазор - это разность действительных размеров отверстия и вала, если размер отверстия:

а ) больше размера вала

б) меньше размера вала

в) равен размеру вала

7. Натяг - это разность действительных размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала:

а) больше размера отверстия

б) меньше размера отверстия

в) равен размеру отверстия

8. Посадка - это сопряжение образуемое в результате соединения отверстий и валов:

а) с одинаковыми номинальными размерами

б) разными номинальными размерами

в) разными действительными размерами

9. Действительный размер детали:

а)	указывается на чертеже;

б)	определяется расчетом;

в)	устанавливается измерением.

10. Допуск на размер 15±0,4 составляет:

а)  0,4

б) -0,4

в) 0,8

11. Наука о единицах величин, средствах и методах измерений и контроля называется:

- социология;

- математика;

- сертификация;

- метрология.

12. Устройства с помощью которых измеряются размеры различных деталей, называются:

- размерная цепь;

- измерительные приборы, инструменты;

- поле допуска;

- государственная система стандартизации.

13. Совокупность приёмов, производимых в определённой последовательности, посредством которых сравниваются однородные величины, называется:

- средство измерения;

- методом измерения;

- способом измерения;

- мерами измерения.

14. Элементы прибора в процессе измерения детали соприкасаются с поверхностями детали при каком методе измерения?

- косвенном;

- относительном;

- контактном;

- прямом.

15. Расстояние между двумя соседними штрихами шкалы, называется:

- погрешность;

- интервал деления шкалы;

- предел измерения по шкале;

- предел измерения прибора.

Техническая графика

1. В каких единицах измерения указывают на рабочих чертежах линейные размеры:

а)	мм;

б)	см;

в)	м.

2. Какое изображение детали (предмета) проецируется на фронтальную плоскость проекций:

а)	главный вид;

б)	вид слева;

в)	вид сверху.

3. Размер 30+ 0,2 означает, что деталь должна быть изготовлена в пределах:

а)	от 30 до 30,2;

б)	от 29,8 до 30;

в)	от 29,8 до 30,2

4. Какая крепежная деталь имеет наружную резьбу:

а)	болт;

б)	гайка;

в)	штифт;

г)	шайба.

5.     Шпонки применяются для:

а)	передачи крутящего момента;

б)	резьбового соединения;

в)	передачи осевого усилия.

6.  Каким инструментом нарезается резьба в отверстии:

а)	метчик;

б)	сверло;

в)	фреза.

7. Резьбовое изделие, представляющее собой стержень, имеющий на одном конце резьбу под гайку, на другом – головку различной формы называется:

а) болтом;

б) шайбой;

в) шпилькой.

8. В спецификации к сборочному чертежу указывают:

а)	размеры деталей;

б)	количество деталей;

в)	размеры сборочной единицы.

9. Совокупность неровностей образующихся при обработке называют:

а)	точность обработки;

б)	режимом резания;

в)	шероховатостью поверхности.

10. Соединение болтом показано на рисунке …

1                   2		3

а) 1;

б) 2;

в) 3.

Основы материаловедения

1. Какие металлы подвержены вторичной кристаллизации?

а) марганец, цинк, медь;

б) тантал, ванадий, вольфрам;

в) железо, олово, кобальт;

г) алюминий, ниобий, бериллий?

2. Укажите самую твёрдую структуру  железоуглеродистого сплава:

- аустенит;

- цементит;

- в) перлит;

- г) феррит.

3. Какие легирующие элементы входят в состав  чугуна ЧН2МТ

а) ниобий, медь, титан;

б) никель, молибден, титан;

в) водород, марганец, тантал.

4. Укажите самый лёгкий цветной металл:

а) вольфрам;

б) алюминий;

в) марганец;

г) магний.

5. Как называется свойство металла медленно и непрерывно удлиняться под действием приложенных к нему постоянных рабочих напряжений в условиях повышенных и высоких температур:

а) выносливость;

б) пластичность;

в) упругость;

г) ползучесть.

6. Укажите структуру, которой соответствует определение: «Твёрдый раствор углерода в α-железе, который существует в стали только до температуры 727 0 С. Содержание углерода в таком сплаве незначительно: минимальное (0,006 %) при комнатной температуре, максимальное (0,02 %) при температуре 727 0 С»:

- Феррит;

- аустенит;

- цементит;

- ледебурит.

7. Что такое сталь:

а)	это сплав железа с ферритом, где углерода содержится до 2,14%;

б)	это сплав железа с углеродом, где углерода содержится до 2,14%;

в)	это сплав железа с водородом, где углерода содержится до 2,14%.

8. Способность материалов сопротивляться действию внешних сил, выдерживать их не разрушаясь - это:

а)	твердость;

б)	прочность;

в)	пластичность.

9. К естественным абразивным материалам относятся:

а)	кварц, корунд, глина, алмаз;

б)	кварц, корунд, наждак, алмаз;

в)	кварц, стекло, наждак, алмаз.

10. Что означает цифра в маркировке стали «Ст3»

а)	содержание углерода 0,3%;

б)	содержание вредных примесей;

в)	условный номер марки стали.

11. Что показывает цифра 10 в марке твердого сплава Т5К10?

а)	содержание кремния 10%;

б)	содержание кобальта 10%;

в)	содержание вольфрама 10%.

12. Основные параметры шероховатости это:

а)	среднее арифметическое отклонение профиля Ra;

б)	размеры насечек, накаток на поверхности детали;

в)	высота неровностей профиля по десяти точкам Rz.

13. Укажите титано-вольфрамовую марку твердого сплава?

а)	ТТ7К12;

б)	ВК8В;

в)	Т3ОК4М.

14. К вредным примесям в сталях относится:

а)	кремний;

б)	марганец;

в)	сера.

15.Твердость закаленной стали обозначается:

а)	НРЗ;

б)	HB;

в)	ЖС.

16. Назовите марку быстрорежущей стали.

а)	У10А;

б)	Р6М3;

в)	ВК3М.

17. Способность металлов иметь разные типы кристаллических решеток, и как следствие разные свойства называется…

- аллотропией;

- кристаллизацией;

- сплавом.

18. Как называется процесс искусственного регулирования размеров зерна?

- кристаллизация;

- легирование;

- модифицирование.

19. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это

- закалка;

- нормализация;

- отжиг.

20. Полипропилен, полистирол относят к:

- термопластичным пластмассам;

- термореактивным пластмассам.

21. Укажите, какие примеси являются постоянными в железоуглеродистых сплавах

- Кремний

- хром

- марганец

- фосфор

- сера

- никель

22. В какой марке меди наименьшее количество примесей?

- МОО

- М3

23. Для улучшения коррозионной стойкости дюралюминов их покрывают:

- хромом;

- титаном;

- алюминием.

24. Какие свойства улучшаются при измельчении зерна в структуре стали?

- пластичность

- ударную вязкость

- прочность

- 4.пластичность

25. В чем заключается процесс раскисления стали?

- добавление в сталь кислоты

- удаление из стали кислорода

- разливка стали в изложницы

Технология обработки на металлорежущих станках

- Какой механизм станка 16К20 используется в качестве звена увеличения шага резьбы

а)	коробка подач;

б)	перебор коробки скоростей;

в)	передняя бабка.

2. Условное обозначение цепной передачи

а); б); в); г); д); е); ж)

3. Режимы резания включают:

а)	скорость резания, глубину, диаметр отверстия или вала;

б)	глубину резания, подачу, скорость резания;

в)	подачу, скорость резания, припуск на обработку.

4. Нарезание наружной резьбы на токарных станках производится:

а)	резцами и плашками;

б)	метчиками и разверткам;

в)	зенкерами и резцами.

5. Припуском называется:

а)	глубина резания при черновом проходе;

б)	толщина срезаемого слоя за один проход;

в)	слой металла, удаляемый с заготовки для получения заданного размера детали.

6.Определите диаметр заготовки если n= 1600 об/мин V=95 м/мин

а)	21;

б)	20;

в)	18,9.

7. Необходимое усилие зажима измеряемой детали, при измерении микрометром достигается:

а)	вращением трещотки против часовой стрелки;

б)	вращением трещотки по часовой стрелке до появления характерного треска;

в)	вращение барабана по часовой стрелке до упора.

8. Контроль размера, на который разводят кулачки патрона для установки заготовки, осуществляется

а)	штангенциркулем;

б)	калибром;

в)	визуально.

9. На сколько должна входить заготовка в кулачки патрона

а)	не менее чем 20 - 30 мм;

б)	на 10 - 15 мм;

в)	на 100 - 200 мм.

10. Точность измерения микрометром

а)	0,05 мм;

б)	0,1 мм;

в)	0,01 мм.

11. Кронциркули и нутромеры предназначены для измерения:

а)	шага резьбы;

б)	глубины отверстия;

в)	наружных и внутренних размеров.

12. К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:

а)	звукоизолирующие устройства;

б)	защитные сетки;

в)	устройства защитного заземления.

13. Как СОЖ воздействует на процесс резания металлов:

а)	значительно увеличивается износ режущего инструмента, повышается качество обработанной поверхности, снижаются затраты на резание;

б)	значительно уменьшается износ режущего инструмента, повышается качество обработанной поверхности, снижаются затраты на резание;

в)	значительно уменьшается износ режущего инструмента, понижается качество обработанной поверхности, снижаются затраты на резание.

14. База представляет собой:

а)	плоскость, по отношению к которой определяется отклонение расположения;

б)	ось системы координат;

в)	любая поверхность детали.

15. Передняя поверхность резца это:

а)	поверхность, по которой сходит стружка;

б)	опорная поверхность резца;

в)	поверхность, обращенная к обрабатываемой поверхности детали.

16. Какой режущий инструмент используют для обработки наружных цилиндрических поверхностей ступенчатого вала?

а)	резец расточной;

б)	резец фасонный;

в)	резец проходной упорный.

17. В сборных резцах соединение режущих пластин с державкой производится с помощью:

а)	клея;

б)	сварки;

в)	механического крепления.

18. Суппорт предназначен:

а)	для перемещения резца, закрепленного в резцедержателе;

б)	для передачи движения ходовому винту;

в)	для поддержания обрабатываемой детали.

19. С какой точностью обрабатываются цилиндрические отверстия развертками:

а)	4-5 квалитетом;

б)	6-9 квалитетом;

в)	3-4 квалитетом.

20. Наружную резьбу невозможно обработать:

а)	плашкой;

б)	многорезцовой головкой;

в)	метчиком.

21. Резьбы классифицируются в зависимости от направления винтовой линии на:

а)	правые и левые;

б)	метрические и дюймовые;

в)	круглые и прямоугольные.

22. Нарезание наружной резьбы на токарных станках производится:

а)	резцами и плашками;

б)	метчиками и развертками;

в)	зенкерами и резцами.

23. Какие различают типы стружек:

а)	надлома, скалывания, сливная;

б)	надлома, скалывания, деформации;

в)	скалывания, надлома, среза.

24. Что является установочной базой при обработке деталей вращения:

а)	плоскость, по отношению к которой определяется отклонение расположения;

б)	ось детали;

в)	любая поверхность детали.

25. Как называется изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций:

а)	комплект;

б)	сборочная единица;

в)	деталь.

26. Назначение задней бабки:

а)	поддерживание свободного конца детали, закрепление инструмента и приспособлений;

б)	для обработки торца детали резцом;

в)	соединения всех узлов станка.

27. К какой группе металлорежущих станков относится станок 1К62:

а)	к третьей группе металлорежущих станков;

б)	ко второй группе металлорежущих станков;

в)	к первой группе металлорежущих станков.

28. Виброустойчивость - это:

а)	способность станка противостоять вибрациям, стремящимся вывести его из состояния динамического равновесия;

б)	способность станка помогать вибрациям в осуществлении процесса резания;

в)	способность материала сохранять при повышенных температурах высокие твердость и износостойкость.

29. К какой группе металлорежущих станков относится станок 2Н135:

а)	сверлильные;

б)	токарные;

в)	фрезерные.

30. Расчетное число оборотов шпинделя станка ровно 190 об/мин. Какое число оборотов вы поставите из имеющихся на станке

а)	200;

б)	160;

в)	125.

31. Поверхность, по которой сходит стружка и контактирующая в процессе резания со срезаемым слоем называется:

а)	главная задняя;

б)	вспомогательная задняя;

в)	передняя.

32. Какая стружка образуется при обработке твердой стали, некоторых видов латуни?

а)	сливная;

б)	скалывания;

в)	надлом.

33. Какое воздействие на процесс резания металлов оказывает СОЖ

а)	улучшается механическое свойства обрабатываемого металла;

б)	уменьшается износ режущего инструмента, повышается качество обрабатываемой поверхности снижаются затраты энергии резания;

в)	повышается точность обрабатываемой детали.

34. Для обработки отверстий на токарных станках применяют резцы:

а)	проходные;

б)	расточные;

в)	отрезные.

35. Законченная часть технологического процесса, выполненная на одном рабочем месте, называется:

а)	переход;

б)	установка;

в)	операция.

36. При нарезании резьбы на наружной поверхности предварительно деталь обрабатывают, так:

а)	чтобы ее диаметр был меньше наружного диаметра резьбы;

б)	чтобы ее диаметр был равен наружному диаметру;

в)	чтобы ее диметр был больше наружного диаметра резьбы.

37. Какой из приведенных станков относится к токарно-винторезному:

а)	1341;

б)	16К20П;

в)	1551.

38. Разновидность вала, которая служит для закрепления и вращения режущего инструмента или приспособления, несущего заготовку, это:

а)	станина;

б)	задняя бабка;

в)	шпиндель.

39. Узел токарно-винторезного станка в котором может быть установлен центр или осевой инструмент:

а)	задняя бабка;

б)	суппорт;

в)	фартук.

40. На рисунке суппорт токарного станка обозначается цифрой...

а)	4;

б)	6;

в)	3.

41. К какому виду движений относится вращение заготовки?

а)	главное;

б)	вспомогательное;

в)	дополнительное.

42. К управлению подъемными и транспортными устройствами и к выполнению стропальных работ допускаются лица:

а)	прошедшие соответствующее обучение, сдавшие испытания и получившие удостоверения

на право управления этими устройствами и к производству стропальных работ;

б)	лица из числа наиболее опытных квалифицированных рабочих;

в)	любой работник, которому необходимо в процессе работы выполнить подъем детали, приспособления.

43. Автоматизация производства влияет на:

а)	увеличение производительности труда и качества выполняемых работ;

б)	повышение квалификации работников;

в)	увеличение спроса на продукцию.

44. Какой инструмент используется для чистовой обработки отверстия?

а)	зенкер;

б)	развертка;

в)	сверло.

45. При нарезании резьбы М24х2,5-6Н подача равна:

а)	24 мм/об;

б)	6 мм/об;

в) 2,5 мм/об.

46. При каких видах обработки нарост на передней поверхности резца играет положительную роль:

а) при чистовой и черновой обработке;

б) при чистовой обработке;

в) при черновой обработке;

47. Проходные резцы применяют для:

а)	обработки канавок;

б)	нарезания резьбы;

в)	обработки цилиндрических поверхностей

48. Преимущества сменных многогранных твердосплавных пластин:

а)	простота заточки;

б)	высокая точность обработки;

в)	возможность быстрой смены при ее затуплении

49. Методом сверления обрабатываются отверстия:

а)	только глухие;

б)	только сквозные;

в)	сквозные и глухие

50. К какой группе металлорежущих станков относится станок  6Р12:

а)	сверлильные;

б)	токарные;

в)	фрезерные

51. К какому виду движений относится подача:

а)	главное;

б)	вспомогательное

в)	дополнительное;

52. Определите частоту вращения шпинделя при обработке заготовки, если обработка производится цилиндрической фрезой диаметром 100 мм со скоростью 31,4 мм/мин.

а)	100 об/мин

б)	125 об/мин;

в)	200 об/мин.

53. Длинные конические поверхности с небольшим углом конуса обрабатывают:

а)	поворотом верхних салазок;

б)	широким резцом;

в)	смещением задней бабки

54. Мощность резания определяется:

а)	произведением силы резания на диаметр заготовки;

б)	произведением силы резания на величину подачи;

в)	произведением силы резания на скорость резания

55. Угол между передней и задней поверхностью у резца это:

а)	главный задний;

б)	заострения

в)	передний.

56. Подвижный люнет устанавливается:

а)	на заднюю бабку;

б)	на направляющие станины

в)	на каретку суппорта.

57. На чертеже указан диаметр растачиваемого отверстия 100+0,054, после обработки получился размер 100,054 мм это:

а)	брак;

б)	минимально годный размер;

в)	максимально годный размер

58. Биение шпинделя приводит:

а)	к поломке подшипников передней бабки;

б)	к неточности обработки, вибрации резца и обрабатываемой детали

в)	к поломке патрона.

59. Определить скорость резания при обтачивании детали диаметром D= 60 мм и числом оборотов шпинделя n= 50 об/мин:

а)	9,42м/мин

б)	83,6м/мин;

в)	125,7м/мин.

60. В единичном производстве при обработке фасонных поверхностей применяют:

а)	обработку при помощи конусной линейки;

б) обработку проходными резцами при одновременном использовании продольной и поперечной подач

в)	обработку при помощи копира.

61. Укажите, чем ограничен наибольший возможный диаметр обрабатываемой детали заготовки:

а)	диаметром отверстия шпинделя;

б)	расстоянием от линии центров до станины

в)	расстоянием раздвижения кулачков патрона от центров.

ОХРАНА ТРУДА

1. В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая

включается государственный инспектор труда?

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников;

б) при расследовании группового несчастного случай на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая со смертельным исходом;

в) при групповом несчастном случае с числом погибших пять и более человек;

г) если пострадало более 10 человек с возможным  тяжелым инвалидным исходом.

2. Инструкция по охране труда  - это…..

а) приказ руководителя;

б) членский билет;

в) нормативный акт, устанавливающий требования при выполнении работ в производственных помещениях;

г) предупреждение;

д) обязательства руководителя.

- Что входит в обязанности работника в области охраны труда?

а) обеспечить хранение выданной спецодежды;

б) соблюдать режим труда и отдыха;

в) немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте;

г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

- Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте?

а) непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж с работниками  до начала их самостоятельной работы;

б) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной

деятельности работника;

в) лицо назначаемое распоряжением работодателя проводит инструктаж в течение месяца после приема работника в организацию.

- Какой несчастный случай классифицируется как не связанный с производством?

а) смерть вследствие общего заболевания;

б) травма, полученная по пути с работы/на работу;

в) острое отравление на производстве;

г) поражение электрическим током.

6. Опасность поражения человека электрическим током зависит от:

а)	силы тока;

б)	толщины токоведущего провода;

в)	продолжительности воздействия электрического тока.

7. При несчастном случае в первую очередь:

а)	необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать медицинского работника;

б)	необходимо оказать доврачебную помощь;

в)	необходимо создать условия для нормального дыхания.

8. На вашем рабочем месте внезапно возник сильный пожар, ваши действия?

а)	обесточиваю, беру огнетушитель и приступаю к ликвидации пожара;

б)	до приезда пожарной охраны приступаю к ликвидации очага возгорания первичными средствами тушения;

в)	обесточиваю станок, сообщаю в пожарную часть и если возможно, приступаю к ликвидации пожара.

9.Смертельно опасным для человека считается ток:

а)	0,01А

б)	0,1 А;

в)	0,005 А.

10.Укажите, как называется вид инструктажа, который производится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по профессии:

а) целевой;

б) вводный;

в) внеплановый.

11. Какова периодичность обучения и проверка знаний по безопасности труда?

- не реже 1 раза в год;

- не реже 1 раза в  3 года;

- не реже 1 раза в  2 года;

- не реже 1 раза в  5 лет;

- не реже 1 раза в 6  лет.

12. Внеплановый инструктаж необходим при ….

- приеме новых работников;

- изменении технологического процесса, оборудования;

- закреплении знаний;

- выполнении разовых работ;

- ознакомлении с рабочим местом.

13. Вводный  инструктаж необходим при ….

- выполнении разовых работ;

- закреплении знаний;

- изменении технологического процесса, оборудования;

- для ознакомления новых работников с общими понятиями и правилами поведения на прелприяии;

- при нарушении правил.

14. Какой инструктаж проводят при ликвидации последствий аварий, катастроф?

- первичный  инструктаж;

- вводный инструктаж;

- внеплановый инструктаж;

- целевой инструктаж;

- повторный инструктаж.

15. Как называется производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к травме?

- вредный производственный фактор;

- химический фактор;

- опасный производственный фактор;

- производственный фактор.

КАРТА КОНТРОЛЯ

| Наименование детали: ОСЬ 2024 Номер участника |  |
| --- | --- |

Время выполнения работ

| Время по регламенту | Начало работы | Окончание работы | Фактическое время | Набранные баллы |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Максимал. | Фактич. |  |
| 3 часа |  |  |  | 8 |  |  |

Карта измерений

| № п/п | Размер |  |  | Набранные баллы |  |  |  | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по чертежу |  | фактически | Максимал. |  | Фактич. |  |  |  |
| 1 | М12×1,75-8g |  |  | 7 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 2 | Ø11˗0,1 |  |  | 3 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 3 | Ø18+0,05 |  |  | 7 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 4 | Ø 22-0,08 |  |  | 7 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 5 | Ø38-0,2 |  |  | 5 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 6 | Ø28-0,2 |  |  | 5 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 7 | Ø37-0,2 |  |  | 5 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 8 | Ø 22-0,3 |  |  | 5 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 9 | Ø 10±0,3 |  |  | 5 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 10 | 25 |  |  | 3 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 11 | 6 |  |  | 3 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 12 | 10 |  |  | 3 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 13 | 15 |  |  | 3 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 14 | 4-0,1 |  |  | 4 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 15 | 29±0,3 |  |  | 4 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 16 | 7+0,1 |  |  | 4 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 17 | 23 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 1,5×45° |  |  | 2 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 19 | 118-0,4 |  |  | 4 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| 20 | Шероховатость поверхности |  |  | 5 |  |  |  | Вычесть баллы, если не выполнено |  |
| Итого |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| Техника безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Нарушения техники безопасности |  |  | Набранные баллы |  |  |  | Примеч. |
|  |  |  |  |  | Максимал. |  | Фактич. |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Всего баллов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

Контролер                                                                           Члены жюри _____________  /_____________/                               _______________  /_______________/

_______________  /_______________/

_______________  /_______________/

_______________  /_______________/

Тренировочный деталь «Ось»

Перечень режущего и мерительного инструмента

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резец проходной упорный | 25х16х140 Т15К6 ГОСТ 18878-73 | 1 |
| 2 | Резец проходной отогнутый | 25х16х140 Т15К6 ГОСТ 18877-73 | 1 |
| 3 | Резец отрезной (канавочный) | 25х16х140 Т15К6 ГОСТ 18884-73 | 2 |
| 4 | Резец резьбовой для наружной резьбы | 25х16х140 Т15К6 ГОСТ 18885-73 | 1 |
| 6 | Штангенциркуль | ШЦЦ150 0,01 | 1 |
| 7 | Шаблон для заточки резьбового резца | 8371-4467 | 1 |
| 8 | Микрометр гладкий | МК-25 0,001 SHAN | 1 |
| 9 | Резьбомер метрический | М60(№ 1) ГОСТ 519-77 | 1 |
| 10 | Кольцо резьбовое | Пр М12-8g | 1 |
| 11 | Кольцо резьбовое | Не М12-8g | 1 |
| 12 | Напильник личной | 200мм | 1 |
| 13 | Наждачная бумага |  | 1 |

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Сибикин, М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: учебник / М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-700-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021814   – Режим доступа: по подписке.

2. Вереина, Л. И. Металлообрабатывающие станки: учебник / Л.И. Вереина. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 440 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013967-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069121  – Режим доступа: по подписке.

3. Вереина, Л. И. Металлорежущее технологическое оборудование : учебное пособие / Л.И. Вереина, А.Г. Ягопольский; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 435 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015434-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1114045 – Режим доступа: по подписке.

4. Харченко, А. О. Металлообрабатывающие станки и оборудование машиностроительных производств: учебное пособие / А.О. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2021. — 260 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0624-2. - Текст: электронный. - URL:  https://znanium.com/catalog/product/1242550  – Режим доступа: по подписке.

5. Борисенко, Г. А. Технология конструкционных материалов. Обработка резанием: учебное пособие / Г.А. Борисенко, Г.Н. Иванов, Р.Р. Сейфулин. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 142 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015221-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020282 – Режим доступа: по подписке.

6. Аверьянов, О. И. Технологическое оборудование: Учебное пособие / Аверьянов О.И., Аверьянова И.О., Клепиков В.В. - М.: Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2019. - 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 5-91134-033-X. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982571   – Режим доступа: по подписке.

Интернет ресурсы

http://www/i-mash.ru Специализированный информационно-аналитический интернет- ресурс, посвященный машиностроению.