Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 7-8 классы
КЛЮЧИ к теоретическому туру

 (1-14 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 15 задание – в 10 баллов)
1. 1 – Да; 2 – Да; 3 – Нет; 4 – Нет.. 

2. А) 20 делений. Прим.: Задача уменьшить радиус на 0,5 мм, а не диаметр.

	К
	Р
	Е
	Й
	Ц
	М
	Е
	Й
	С
	Е
	Л
	Ь


3. На ШЦ-II показан размер 39 мм + 0,05 мм × 7 = 39,35 мм.

4. а — фаска; б — скругление; в — заоваливание; г — калёвка; д — галтель; е — фальц.
5. а — торцевое; б — вполдерева; в — косым прирубом; г — в прямой накладной замок; д — впритык; е — шиповое.
6. 1 – один-полтора; 2 – пол-; 3 – один-полтора; 4 – пол-.

7. а — двигатели; б — генераторы.
8. На первом чертеже деталь большего размера, так как масштаб дан с уменьшением, она больше второй во сто раз.

9. При сушке на верхней части образовалась выпуклость в 5 мм, а на нижней части вогнутость в 5 мм – их необходимо выровнять строганием. С учетом выравнивания доски по 5 мм с каждой стороны наибольшая толщина ровной строганной доски – 20 мм.

10. Передаточное число составляет 18/48, поэтому частота вращения ведомой зубчатки будет равна 48/18 (об/с). Следовательно, скорость велосипедиста V = (dnK = 3,14 × 0,7 × 48/18 = 5,86 м/с.
11. Необходимо последовательно соединить: - лампочку; - нормально замкнутую кнопку, которая при закрытой двери размыкается, а при открытой – замыкается (как в холодильнике); - источник питания.

12. С учетом припуска на распиловку и чистовую обработку в 5 мм размеры заготовки 330×305 мм. Прим.: Учитывая, что при проверке решений тестовых заданий следует оценивать в большей степени правильность рассуждений, нежели совпадение цифр в ответе с цифрами в ключе, верным предлагается считать также размерами > 320×300 мм до ≥ 330×305 мм.
13. 1-В, 2-А, 3-Б.

14. Оценка творческого задания

	Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа – оценивать по смыслу)
	Количество

баллов

	1. Эскиз изделия выполнен правильно:

 - выполнение эскиза в масштабе; 

- указание на эскизе всех необходимых линий; 

- указание на эскизе габаритных размеров.  
	2 б.

	2. Материал изготовления выбран и обоснован
	1 б.

	3. Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие
	1 б.

	4. Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении 
	2 б.

	5. Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4)

Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла.
	2 б.

	6. Грамотно подобран вид отделки
	1 б.

	7. Предложен авторский дизайн готового изделия
	1 б.

	Итого:
	10 б.


