Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 7-8 классы
теоретический тур
 (1-14 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 15 задание – в 10 баллов)
вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость приведенного высказывания.

1. Верны ли следующие утверждения?

	Утверждение
	Да
	Нет

	1. Так же как и металлы, сплавы делятся на две группы: черные и цветные
	
	

	2. Ртуть становится твердой при температуре ниже минус 39°С
	
	

	3. В каждых 100 гр. чугуна содержится до 2 гр. углерода
	
	

	4. В конструкционной стали содержание углерода = 0,7-1,3 %; в инструментальной С = до 0,7 %
	
	


вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в каждом вопросе из нескольких вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ.

2. На сколько делений следует повернуть рукоятку винта поперечной подачи на станке ТВ-7 (цена деления лимба = 0,025 мм), чтобы уменьшить радиус детали после прохода резца на 0,5 мм?

А) 20 делений,

Б) 10 делений,

В) 40 делений,

Г) 4 деления.

вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.

3. Впишите буквы в пустые клетки. Как называется специальное зубило с узкой режущей кромкой, применяемое для вырубания в металле узких канавок и пазов?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Какой размер показан на ШЦ-II?:

[image: image1.png]


   Ответ: ______________________________
5. Дополните рисунок “Конструктивные элементы бруска” соответствующими названиями:

[image: image2.png]7 [ [0

SR =L =5





Ответ: а — _____________________; б — _____________________; в — __________________; 
 г — _____________________; д — _____________________; е — __________________.
6. Дополните рисунок “Сращивание пиломатериалов по длине” соответствующими названиями:

[image: image3.png]6
-
-





Ответ: а — _____________________; б — _____________________; в — __________________; 

 г — _____________________; д — _____________________; е — __________________.
7. Вставьте пропущенные слова: При нарезании наружной резьбы берут обеими руками за рукоятки плашкодержателя и делают __________ оборота по часовой стрелке и _________ оборота против часовой стрелки и т.д. При нарезании внутренней резьбы вороток вращают на ___________ оборота вперед и _________ оборота назад и т.д.

8. Вставьте пропущенные слова.
Сегодня все энергетические машины делят на два класса:

а. Машины-__________________ - энергетические машины, преобразующие какую-либо энергию в механическую работу: возвратно-поступательные или вращательные движения.

б. Машины-__________________ - энергетические машины, преобразующие один вид в какой-либо другой вид энергии.
9. Есть два одинаковых по размеру чертежа деталей. На одном чертеже указан масштаб М 1:10, на другом – М 10:1. Напишите, какая из деталей больше и во сколько раз?
Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.
11. Сырая остроганная доска размером 1500×150×30 мм после сушки выгнулась так, что ее середина оказалась на 5 мм выше краев. Рассчитайте, какой наибольшей толщины можно получить из этой доски ровную строганную доску?

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. Диаметр колеса велосипеда равен 70 см, ведущая зубчатка имеет 48 зубов, а ведомая – 18 зубов. С какой скоростью движется велосипедист на этом велосипеде при частоте вращения педалей 1 об/с?

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13. Как сделать, чтобы при открывании двери в комнате загоралась лампочка? Нарисуйте возможную схему электрической цепи.

13. Боковые стенки корпуса стенда, изготовленные из древесины, имеют форму и размеры, показанные на чертеже. Определите наименьшие размеры доски – заготовки двух боковых стенок стенда.

[image: image4.png]70

250

300





Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

задания на установление соответствия: элементы одного множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества.
14. Установите соответствие между элементами правого и левого столбцов. В ответе запишите через тире цифру из левого столбца и соответствующую правильному ответу букву из правого.

	Элементы плашки
	Функциональное назначение элементов плашки

	1. внутренняя резьба
	А) обеспечение выхода стружки

	2. сквозные продольные отверстия
	Б) обеспечение резания заготовки

	3. режущие кромки
	В) определение профиля резьбы на заготовке


Ответ: 1 - _____, 2 - _____, 3 - _____.

Творческое задание для 7 классов

15. Опишите процесс изготовления ящика для рассады в следующей последовательности:

А. выберите материал;

Б. нарисуйте эскиз ящика для рассады с выбранными вами формой и размерами;

В. опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

Г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Творческое задание для 8 классов

15. Опишите процесс изготовления ключницы настенной в следующей последовательности:

А. выберите материал;

Б. нарисуйте эскиз ключницы настенной с выбранными вами формой и размерами;

В. опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

Г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Лист для выполнения творческого задания

