Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 9 класс

теоретический тур

 (1-20 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 21 задание – в 10 баллов)
вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость приведенного высказывания.
1. Верны ли следующие утверждения?
	Утверждение
	Да
	Нет

	1. Техническую систему, в которой имеется хотя бы три необходимые части: двигатель, трансмиссия, рабочий орган, уже можно назвать машиной
	
	

	2. Техносферу составляет всё, что создано трудом людей
	
	

	3. Технология – это способы и соответствующие им средства труда, которыми, воздействуя на предмет труда, получают желаемый результат, называемый продуктом труда
	
	


2. Верны ли следующие утверждения?
	Утверждение
	Да
	Нет

	1. Стали (как углеродистые, так и легированные) по назначению делятся на конструкционные и инструментальные.
	
	

	2. Конструкционные стали различают обычного качества и качественные, а инструментальные – качественные и высококачественные
	
	


3. Прочитайте высказывание, напишите «верно» или «неверно».

В электрической сети с напряжением 220 В электроприборы, рассчитанные на 127 В, работать не смогут, т.к. будут получать от источника слишком большую энергию - ______________.

вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных: в каждом вопросе из нескольких вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ.
4. На сколько делений следует повернуть маховик продольной подачи на станке ТВ-7 (цена деления лимба = 0,5 мм), чтобы подрезать торец детали на 2 мм?

А) 20 делений,

Б) 10 делений,

В) 40 делений

Г) 4 деления.
Ответ: _______________________.
вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.
5. Вставьте пропущенные слова: 
Проволоку толщиной менее 5 мм получают методом ___________________, а проволоку толщиной более 5 мм получают ____________________.
6. Вставьте пропущенные слова. Тонколистовая сталь в зависимости от толщины делится на кровельную сталь (0,5-0,8 мм), ________(0,2-0,5 мм), и фольгу (тоньше 0,2 мм). Толстолистовой прокат – листовая сталь толщиной _______.
7. Расшифруйте марку стали Р9:
Ответ: Р — ___________________________; 9 — _________________________.
8. Вставьте пропущенные слова: При выполнении токарных работ заготовке сообщается вращательное, а режущему инструменту – поступательное движение. Вращение заготовки, в процессе которого и совершается процесс резания, называется ___________________, а поступательное перемещение инструмента, обеспечивающее непрерывность этого процесса, - ___________________. 
9. Определите, насколько делений лимба (1 дел. = 0,5 мм) следует повернуть маховик продольной подачи, если из заготовки длиной 50 мм необходимо изготовить деталь длиной 46 мм?
Ответ: ______________________________________________________________________________.
10. В настольных сверлильных станках частота вращения шпинделя изменяется посредством перестановки приводного ремня на другие ступени ведущего и ведомого шкивов. Вверх или вниз надо переставить ремень, чтобы увеличить число оборотов шпинделя?
[image: image1.png]



Ответ: ______________________________________________________________________________.
11. Изобразите в виде рисунка правильную установку отрезного резца относительно линии центров станка:
Ответ: 

12. Рассчитайте, на сколько делений следует повернуть маховик вертикальной подачи на горизонтально-фрезерном станке, если необходимо установить глубину фрезерования 0,75 мм, а цена деления лимба 0,025 мм.
Ответ: ______________________________________________________________________________.
13. На каком рисунке изображено правильное закрепление пилки в лобзике? Ответьте также, на каком рисунке изображено правильное закрепление полотна в ножовке: 
[image: image2.png]



[image: image3.png]


Ответ: в лобзике…____________________________________________________________________.
 в ножовке…__________________________________________________________________________.
задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.

14. Разработайте конструкцию изделия – напольной вазы, используя метод фокальных объектов.

Ответ: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
15. Напишите в чем суть конструкторско-технологической задачи (КТЗ) на моделирование и КТЗ на конструирование
Ответ: 
- Моделирование ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Конструирование ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16. Нарисуйте схему, у которой напряжение на каждой из трех ламп составит около 73 Вольт, так как будет делиться между всеми тремя лампами 
Ответ: 
17. Напишите, как проверить прямой угол в самодельном столярном угольнике при помощи линейки?
Ответ: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
18. Напишите, каких наименьших размеров должна быть листовая заготовка, чтобы из нее можно было нарезать шесть квадратов размером 50×50 мм?
Ответ: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
19. На валу электродвигателя скорость вращения (n1) = 300 об/мин при диаметре ведущего шкива (D1) = 80 мм. Рассчитайте скорость вращения ведомого шкива (n2), если его диаметр (D2) = 40 мм?
Ответ: ______________________________________________________________________________
20. Рассчитайте скорость резания (Ѵ, м/мин) при обтачивании на токарном станке стального вала диаметром (D) 21,7 мм, если шпиндель станка делает 500 об/мин (т.е. частота вращения заготовки (n) = 500 об/мин):
Ответ: ______________________________________________________________________________
Творческое задание

21. Сконструируйте банный табурет

Технические условия:

1. Материал изготовления определите самостоятельно и укажите в эскизе.

2. Составьте эскиз банного табурета.

3. Оборудование ________________________________________________________________________________
4. Укажите названия технологических операций, применяемых при изготовлении данного изделия.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Предложите вид отделки данного изделия.

________________________________________________________________________________

7. Учитывается дизайн готового изделия.

Лист для эскиза
