«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя – 
начальник Управления образования
_________________    Афанасьева Р.В.
    (подпись)                               Фамилия И.О.

 «____»_____________20_____г.
АКТ
обследования доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения 

действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, 

жилых домов и внутридомовых территорий 
№  ___ / ____
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кургузинская основная общеобразовательная школа Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»
Полное юридическое наименование объекта

422525 , Российская Федерация, Республика Татарстан,  Зеленодольский район, с.Б.Кургузи, улица Школьная, дом_30, 8/843-71/_28049, zelkur@yandex.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
1. Ведомственная принадлежность объекта __ Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального  района Республики Татарстан 











Департамент, комитет
2. Вид деятельности _образовательная___________________
3. Форма собственности ___________________ муниципальная______________________






Муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта _422525 , Российская Федерация, Республика Татарстан,  Зеленодольский район, с.Б.Кургузи, улица Школьная, дом_30_

Полный адрес 

(встроенное; пристроенное; 1-2_ этаж в здании); 
год постройки (капитального ремонта) 1983_-___ ;
кадастровый номер участка___16:20:060104:66______
номер БТИ здания __16:20:060104:0:1 
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 320 чел., пропускная способность _65_ чел.
6. Функциональное назначение объекта  _______________________________________ образование ____________________________________________________
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)
1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Пути движения
	
	
	
	
	
	

	
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	В сельской местности асфальтовое покрытие в качестве тротуаров не предусмотрено
	Письмо в Б.Кургузинский исполком о реконструкции пути движения до школы согласно Приказу Минтруда России № 627 от 25.12.2012

	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов
	не менее
	1,8
	м
	К
	не соответствует
	

	
	Продольный уклон* пути движения
	не более
	5
	%
	К
	не соответствует
	

	
	Поперечный уклон* пути движения
	не более
	1-2 
	%
	К
	не соответствует
	

	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м
	не более
	10 
	%
	К
	не соответствует
	

	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Соответствует частично
	

	
	Границы пешеходных путей
	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 
	0,05 
	м
	К, С
	не соответствует
	Письмо в Б.Кургузинский исполком о реконструкции пути движения до школы согласно Приказу Минтруда России № 627 от 25.12.2012

	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью
	высота бортового камня не более 
	0,04 
	м
	К
	не соответствует
	

	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок
	перепад высот бордюров, бортовых камней не более 
	0,04 
	м
	К
	не соответствует
	

	
	Тротуары из бетонных плит
	толщина швов между плитами не более 
	0,015
	м
	К, О
	не соответствует
	

	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	не соответствует
	

	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий
	-
	-
	К, О
	не соответствует
	

	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	не соответствует
	

	
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций  для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	не соответствует
	

	
	Лестницы наружные
	Наличие 
	-
	-
	для всех, кроме К
	Не имеется
	

	
	Пандусы наружные
	Наличие
	-
	-
	-
	Не имеется
	

	
	Препятствия на пешеходных путях
	
	
	
	
	
	

	
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути 
	не более чем 
	0,1
	м
	С
	не соответствует
	Письмо в Б.Кургузинский исполком о реконструкции пути движения до школы согласно Приказу Минтруда России № 627 от 25.12.2012

	
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре
	не более чем 
	0,3
	м
	С
	не соответствует
	

	
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м
	высотой не менее
	0,05
	м
	С
	не соответствует
	

	
	Ограждение выступающих частей объектов
	высотой не менее
	0,7
	м
	С
	не соответствует
	

	
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения
	высота не менее
	2,1
	м
	С
	не соответствует
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	высотой
	0,9
	м
	для всех, кроме К
	не соответствует
	

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	не соответствует
	Письмо в Б.Кургузинский исполком о реконструкции пути движения до школы согласно Приказу Минтруда России № 627 от 25.12.2012

	
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей
	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем 
	0,8
	м
	С
	Отсутствует,

соответствует
	

	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей 
	должна быть
	7
	мм
	С
	Отсутствует
соответствует
	

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода
	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода
	0,8
	м
	С
	Отсутствует,

соответствует
	

	
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода
	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии 
	0,8
	м
	С
	Отсутствует  пешеходный переход

соответствует
	

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°
	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход
на расстоянии
	0,8
	м
	С
	Отсутствует  пешеходный переход

 соответствует
	

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора
	вокруг мачты светофора в обхват –  квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной 
	0,5
	м
	С
	Светофор отсутствует

 соответствует
	

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия
	0,8
	м
	С
	Отсутствует
  соответствует
	

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	 Отсутствует
 соответствует
	

	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)
	на расстоянии 
	0,5
	м
	С
	Отсутствует
 соответствует
	

	
	Информационные указатели
	
	
	
	
	
	

	
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	соответствует
	

	
	Высота расположения визуальных указателей
	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м
	-
	-
	К
	соответствует
	

	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, С
	соответствует
	Письмо в Б.Кургузинский исполком о реконструкции пути движения до школы согласно Приказу Минтруда России № 627 от 25.12.2012


2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Автостоянки
	Наличие
	-
	-
	-
	Не имеется
	В сельской местности автостоянка для личного транспорта не предусмотрена


3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо или входная площадка
	
	
	
	
	
	

	
	Вход, приспособленный для инвалидов и других  маломобильных групп населения
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	Соответствует частично(для Г)
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Навес
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	не соответствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Водоотвод
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	не соответствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	  соответствует
	

	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м
	на высоте
	0,9
	м
	для всех категорий
	не соответствует
	

	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений 
	наличие
	-
	-
	для всех категорий
	не соответствует
	

	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток
	не более  
	0,015
	м
	О, С
	отсутствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Лестница наружная
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,4
	м
	для всех, кроме К
	Соответствует частично
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,12
	м
	для всех, кроме К
	Соответствует 
	

	
	Одинаковая форма и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	Соответствует частично
	

	
	Ровное, нескользкое покрытие 
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	  соответствует
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	Соответствует частично
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	не соответствует
	

	
	Пандус наружный
	наличие
	
	
	К, О, М
	Не имеется
	Включить в план ПФХД

	
	Тамбур
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	1,8
	м
	 
	Соответствует  
	

	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов
	не менее
	2,2
	м
	К
	Соответствует  
	

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	Соответствует  
	

	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом
	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах 
	0,3 - 0,9
	м
	К
	Соответствует частично
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом отсутствуют.
Включить в план ПФХД


4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ширина пути движения
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении
	не менее
	1,5
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски 
	не менее
	1,8
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью
	не менее  
	1,2
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске
	не менее  
	1,4
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»
	не менее
	1,2
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»
	не менее

при ширине не менее
	1,5

1,5
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Ширина проемов в стене
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку
	не менее 
	0,9
	м
	К
	не соответствует
	

	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м 
	не менее
	1,2
	м
	К
	не соответствует
	

	
	Перемещение по этажам
	
	
	
	
	
	

	
	Пассажирские лифты,  пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	Не  соответствует
	По техническим характеристикам здания установка
не предусмотрено

	
	Лифты
	наличие
	
	
	К
	Не имеется
	По техническим характеристикам здания установка лифта не предусмотрено

	
	Лестницы
	
	
	
	
	
	

	
	Глубина проступи лестниц
	не менее 
	0,3
	м
	для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Высота подъема ступеней
	не более  
	0,15
	м
	для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Уклон лестниц 
	не более 1:2
	-
	-
	для всех, кроме К
	 соответствует
	

	
	Закругление ребра ступеней лестниц  
	радиусом не более
	0,05
	м
	для всех, кроме К
	соответствует
	

	
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам
	высотой не менее
	0,02
	м
	для всех, кроме К
	не соответствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	не соответствует
	

	
	Поручни лестниц  
	на высоте

в дошкольных учреждениях также и на высоте
	0,9

0,5
	м
	для всех, кроме К
	не соответствует
	

	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте
	наличие
	-
	-
	для всех, кроме К
	не соответствует
	

	
	Разделительные поручни лестниц
	при ширине лестниц более 
	2,5
	м
	для всех, кроме К
	не соответствует
	

	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр
	ширина 

высота 

высота рельефа цифры не менее 
	0,01

0,015

0,002
	м
	С
	не соответствует
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы 
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	не соответствует
	

	
	Контрастная окраска крайних ступеней
	наличие
	-
	-
	С, М
	не соответствует
	

	
	Пандусы
	наличие
	-
	-
	К, О, М
	не соответствует
	По техническим характеристикам здания установка не предусмотрена

	
	Двери
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина дверных проемов (в свету)
	не менее
	0,9
	м
	К
	Соответствует 
	

	
	Высота порогов
	не более  
	0,025
	м
	К
	соответствует
	


5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
5.1  Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания
	
	
	
	
	не соответствует
	

	
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН
	не менее
	5
	%
	для всех категорий
	Специализированное место не выделено.
не соответствует
	

	
	Расстановка оборудования
	
	
	
	
	  
	

	
	Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости
	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя;

не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе
	-
	-
	К
	 соответствует
	

	
	Подходы к оборудованию и мебели
	
	
	
	
	не соответствует
	

	
	Подходы к различному оборудованию  и  мебели 
	не менее
	0,9
	м
	К
	 соответствует
	

	
	Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°
	не менее
	1,2
	м
	К
	 соответствует
	

	
	Расположение поверхности столов
	
	
	
	
	  соответствует
	

	
	Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания
	над уровнем пола на высоте не более 
	0,8
	м
	К
	соответствует
	

	
	Обеденные залы
	
	
	
	
	соответствует
	

	
	Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах
	наличие
	-
	-
	К
	соответствует
	

	
	Читальные залы
	
	
	
	
	
	

	
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек
	наличие
	-
	-
	К
	соответствует
	

	
	Раздевальные  в спортивных сооружениях
	
	
	
	
	не соответствует
	

	
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	не соответствует
	

	
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов
	наличие
	-
	-
	К
	не соответствует
	По техническим характеристикам здания установка не предусмотрена

	
	Скамья для занимающихся инвалидов
	длиной не менее 

шириной не менее 

высотой не более
	3

0,7

0,5
	м
	К
	соответствует
	

	
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи 
	наличие
	-
	-
	К
	соответствует
	

	
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи 
	шириной не менее 

длиной не менее 


	0,6

2,5
	
	
	не соответствует
	

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)
	не менее 
	2,4
	м
	К
	не соответствует
	

	
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей
	не менее 
	1,8
	м
	К
	не соответствует
	


6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузлы
	
	
	
	
	
	

	
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О
	не соответствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы (ПФХД)

	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,65
	м
	К, О
	не соответствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы (ПФХД)

	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования
	не менее 
	1,8
	м
	К, О
	не соответствует
	

	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной
	наличие
	-
	-
	К
	не соответствует
	

	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	наличие
	-
	-
	К, О
	не соответствует
	

	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья
	наличие
	-
	-
	К, О
	не соответствует
	

	
	Душевые
	наличие
	-
	-
	К
	не соответствует
	


7.  ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Расположение мест обслуживания МГН
	
	
	
	
	
	

	
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Выделение зон специализированного обслуживания МГН будет рассмотрено при индивидуальном запросе
	

	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от -эвакуационного выхода в непроходной зоне
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	 соответствует
	

	
	Расстояние до эвакуационного выхода
	
	
	
	
	
	

	
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа
	не более
	15
	м
	К, О, С, Г
	 соответствует
	

	
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов
	не более
	4
	м
	К, О, С, Г
	 соответствует
	

	
	Ширина эвакуационных путей
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек
	 не менее
	0,9
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях
	 не менее
	1,2
	м
	К
	соответствует
	

	
	Ширина проходов внутри помещений
	 не менее
	1,2
	м
	К
	  соответствует
	

	
	Время эвакуации
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время
	по расчету
	
	мин
	К, О, С, Г
	соответствует
	

	
	Пожаробезопасные зоны
	
	
	
	
	
	

	
	Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	не соответствует
	

	
	Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	не соответствует
	

	
	Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования
	инвалид в кресле-коляске 

инвалид в кресле-коляске с сопровождающим 

инвалид, перемещающийся самостоятельно 

инвалид, перемещающийся с сопровождающим 
	2,40

2,65

0,75

1,0
	м2/чел
	К, О, С, Г
	не соответствует
	

	
	Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	не соответствует
	

	
	Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	не соответствует
	

	
	Эвакуационные выходы
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	
	

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	

	
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Соответствует

	

	
	Система оповещения о пожаре
	
	
	
	
	
	

	
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Соответствует

 
	

	
	Пожарные извещатели
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	  соответствует
	


8.  СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Визуальная информация
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Соответствует 
Частично

К, 4
Г,О
	Приобрести в рамках ПФХД

	
	Звуковая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	С
	отсутствует
	

	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий
	наличие
	-
	-
	Г
	 отсутствует
	

	
	Освещенность
	
	
	
	
	 
	

	
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	  Соответствует частично
	

	
	Связь с диспетчером или дежурным
	
	
	
	
	Соответствует частично 
	

	
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует деятельности
	

	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует деятельности
	

	
	Рельефные информирующие обозначения
	
	
	
	
	
	

	
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки
	на высоте от 

на высоте до
	1,4

1,75
	м
	С
	Не соответствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах
	наличие
	-
	-
	С
	Не соответствует
	Внесение в проектную смету при планировании капремонта школы

	
	Тактильная предупреждающая информация
	
	
	
	
	
	

	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей
	на расстоянии 
	0,6
	м
	С
	Не соответствует
	Установка тактильных напольных указателей в рамках капитального ремонта

	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей
	должна быть
	5
	мм
	С
	Не соответствует
	

	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша
	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии
	0,6
	м
	С
	Не соответствует
	Установка тактильных напольных указателей в рамках капитального ремонта

	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены
	Полоса шириной не менее
	0,5
	м
	С
	Не соответствует
	Установка тактильных напольных указателей в рамках капитального ремонта

	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия
	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия
	0,6
	м
	С
	Не соответствует
	Установка тактильных напольных указателей в рамках капитального ремонта

	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)
	на месте поворота плита со стороной квадрата
	0,5
	м
	С
	Не соответствует
	Установка тактильных напольных указателей в рамках капитального ремонта


9.  БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	№
	Позиции обследования, наименование элементов объекта
	Норматив 
	Требуемая величина
	Ед. изм
	Категории, для которых установлен норматив
	Фактическое состояние
	Рекомендуемые мероприятия 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Ограждения опасных зон
	
	
	
	
	
	

	
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания
	размер в свету по высоте менее
	1,9
	м
	К, О, С
	Не соответствует
	Сооружение ограждений, барьеров, ограничение выступающих конструктивных элементов в рамках капитального ремонта

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	

	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях
	не более

на высоте от

на высоте до
	0,1

0,7

2,0
	м
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	

	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре
	не должны выступать более чем 
	0,3
	м
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	

	
	Установка приборов 
	
	
	
	
	
	

	
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств
	на высоте от пола не более

на высоте от пола не менее

на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее
	1,1

0,85

0,4
	м
	К, О, С
	Не соответствует
	Установка соответствующих приборов в рамках капитального ремонта

	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях
	на высоте от уровня пола
	0,8
	м
	К, О, С
	Соответствует частично
	

	
	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН
	
	
	
	
	Не соответствует
	

	
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно
	наличие
	-
	-
	К, О, С, Г
	Не соответствует
	


Примечание:
*   
Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.
10.  ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

	№№
	Позиции обследования
	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН

	
	
	на кресле-коляске (К)
	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)
	с поражением зрения (С)
	с поражением слуха (Г)
	другие  маломобильные группы населения (М)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6

	
	Пешеходные пути
	-
	-
	-
	+/-
	+/-

	
	Автостоянки 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Входная группа
	-
	+/-
	-
	+/-
	+/-

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	-
	+/-
	-
	+/-
	+/-

	
	Планировочные решения 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	-
	-
	-
	+/-
	+/-

	
	Пожарная безопасность
	-
	+/-
	-
	+/-
	+/-

	
	Средства информации и ориентирования
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Безопасность и удобство использования
	-
	-
	-
	+/-
	+/-


	          Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

	№№
	Наименование элементов объекта
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Пешеходные пути
	Замена местами асфальтового покрытия на территории, выделение контрастным цветом, обеспечение нескользящего покрытия, оборудование тротуара, устройство бордюров
	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
	

	
	Автостоянки 
	Оборудовать автостоянку с несколькими местами для инвалидов. Предупреждающий знак о движении инвалидов
	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
	

	
	Входная группа
	К зданию провести тактильную плитку желтого цвета, установить пандусы или лифты, перила, кнопка-звонок на входной двери. Будка для собаки поводыря.
	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
	

	
	Пути движения в зданиях или сооружениях
	Нанесение  контрастной окраски на крайние  ступени лестницы. 
	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
	

	
	Планировочные решения 
	Капитальный ремонт 
	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
	

	
	Санитарно-гигиенические помещения
	Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
	

	
	Пожарная безопасность
	Оборудование запасных выходов пандусами
	По мере возможности поступления финансирования
	

	
	Средства информации и ориентирования
	Установить таблички, предупреждающие о движении инвалидов внутри и снаружи здания
	В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 
	

	
	Безопасность и удобство использования
	Капитальный ремонт
	
	


	Начальник Отдела социальной защиты 

Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Зеленодольском муниципальном районе, руководитель рабочей группы

_________________    Волчкова О.А.
    (подпись)                               Фамилия И.О.
«____»_____________20_____г.
	Председатель Зеленодольской городской и районной организации ТРО ВОИ 
_________________    Орловцева И.В.
    (подпись)                               Фамилия И.О.

«____»_____________20_____г.

	Директор 
МБОУ « Кургузинская ООШ ЗМР РТ»
______________  Рахимов и.Ю.   
    (подпись)                               Фамилия И.О.
 «____»_____________20_____г.

	Ответственный по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
МБОУ « Кургузинская  ООШ ЗМР РТ»
_________________    Мухтарова З.К.
    (подпись)                               Фамилия И.О.
«____»_____________20_____г.


	Заведующий хозяйством
МБОУ «Кургузинская ООШ ЗМР РТ»
 _Гарафиева Г.М.________        (подпись)                               Фамилия И.О.
«____»_____________20_____г.
	


PAGE  

